# Московский автомобильно-дорожный

# государственный технический университет

(МАДИ)

## кафедра строительной механики

УТВЕРЖДАЮ

ЗАВ. КАФЕДРОЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ

МАДИ (ГТУ)

Д.Т.Н. ПРОФЕССОР

# И.В. Демьянушко

# Задания по сопротивлению материалов

# и технической механике

# для студентов заочного факультета

## Второй семестр

ЗАДАНИЕ № 5а

## РАСЧЕТ НА СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

(РАСЧЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО БРУСА)

(для студентов механических специальностей)

Требуется:

1). Построить эпюры изгибающих и крутящих моментов, поперечных и продольных сил;

2). Определить положение опасного сечения и, пользуясь гипотезой прочности потенциальной энергии изменения формы, подобрать размеры сечений брусьев двух типов: трубчатого с отношением диаметров d/D = 0,8 (d - внутренний, D - наружный диаметры) и прямоугольного с отношением сторон h/b =2 (h - большая, b - меньшая стороны прямоугольника). Принять допускаемое напряжение [] = 100 МПа.

3). Для прямоугольного сечения построить:

а). Эпюры нормальных напряжений: от продольной силы - z(N);

от изгибающего момента Мх - z(Mх), от изгибающего момента Му -  z(Mу);

b). Эпюры касательных напряжений –от крутящего момента Мz - (Mz);от поперечной силы Qх - (Qх); от поперечной силы Qу - (Qу);

с). Указать опасную точку сечения.

Исходные данные

| Номер группы | Нагрузка |  |  |  | Размеры, [м] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р1, [кН] | Р2, [кН ] | Р3, [кН] | Q, [кН/м] | а | b | с |
| 3ЗАТ1 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
| 3ЗАТ2 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| 2ЗбСс1 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 2ЗбСс2 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| 2ЗбСс3 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
|  | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 0,6 | 0,9 | 0,8 |
|  | 10,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,6 | 1,0 | 0,7 |
|  | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
|  | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 5,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |

# Задание № 5-б

## Расчет на сложное сопротивление

## (внецентренное сжатие)

# (Для студентов строительных специальностей)_

# Требуется:

Определить нормальные напряжения по подошве призматического тела высотой , сечение которого задано.

# Порядок выполнения

- Изобразить тело в аксонометрии

- Найти площадь сечения, положение центра тяжести сечения, главные центральные моменты инерции и квадраты радиусов инерции.

- Определить внутренние силы по подошве тела, найти центр давления,  нанести нулевую линию и вычислить напряжение в центре тяжести сечения. Построить плоскую эпюру напряжений в нижнем сечении.

- Написать уравнение и вычислить нормальные напряжения во всех угловых точках контура подошвы. По вычисленным ординатам построить пространственную эпюру напряжений.

- Построить ядро сечения и нанести на нем координаты центра давления.

Исходные данные

| ### Номер | Силы [кН] |  |  |  | Высота [ м ] | Плотность [ т/м3 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| группы |  |  |  |  |  |  |
| 2ЗбДс1 |  | 200 | 650 | 550 | 3,0 | 1,40 |
| 2ЗбДс2 |  | 250 | 700 | 500 | 2,6 | 1,9 |
| 3ЗбДп |  | 300 | 750 | 450 | 2,5 | 1,2 |
| 2ЗбДп |  | 350 | 200 | 400 | 3,2 | 1,5 |
| 1ЗбДс1 |  | 400 | 250 | 750 | 2,8 | 1,6 |
|  |  | 450 | 300 | 700 | 2,0 | 1,7 |
|  |  | 500 | 350 | 650 | 2,0 | 1,3 |
|  |  | 550 | 400 | 350 | 2,2 | 1,1 |
|  |  | 600 | 450 | 300 | 1,8 | 1,89 |

ЗАДАНИЕ № 6а

(Для студентов механических специальностей)

###### РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ РАМЫ МЕТОДОМ СИЛ

Требуется:

построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в заданной системе. В процессе решения выполнить необходимые контроли вычислений.

Порядок выполнения:

1). Найти степень статической неопределимости и выбрать основную систему;

2). Построить единичные и грузовые эпюры и вычислить единичные и грузовые перемещения;

3). Построить суммарно единичную эпюру и произвести контроли сумм единичных и грузовых перемещений (контроли №№ 1 и 2);

4). Составить и решить систему канонических уравнений метода сил. Подставить результат в исходную систему (контроль № 3);

5). Построить эпюру изгибающих моментов и проверить равновесие узлов (контроль № 4);

6). Выполнить универсальный деформационный контроль решения (контроль № 5);

7). Построить эпюру поперечных сил дифференцированием эпюры изгибающих моментов;

8). Построить эпюру продольных сил способом вырезания узлов;

9). Отбросив связи и заменив их реакциями, проверить равновесие системы в целом (контроль № 6).

## Исходные данные

| № группы | l1 | l2 | а | Н | 9 | k | Р в долях ql |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3ЗАТ1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1¦2 | 2 | 3 |
| 3ЗАТ2 | 41 | 61 | 21 | 41 | 1¦2 | 3 | 2 |
| 2ЗбСс1 | 61 | 91 | 31 | 61 | 1¦3 | 2 | 3 |
| 2ЗбСс2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2ЗбСс3 | 21 | 41 | 21 | 21 | 1¦2 | 1 | 3 |
|  | 31 | 61 | 21 | 61 | 1¦3 | 3 | 3 |
|  | 41 | 21 | 21 | 21 | 1¦2 | 2 | 2 |

ЗАДАНИЕ № 6б

РАСЧЕТ БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

(для студентов строительных специальностей - факультативно)

Требуется:

построить эпюры изгибающих моментов, поперечных сил, суммарной интенсивности распределенных внешних сил и ее производной.

Порядок выполнения:

изобразить балку в масштабе, нанеся на схему линейные размеры и нагрузки.

найти коэффициент деформации m;

найти начальные параметры на левом конце балки;

вычислить значения изгибающих моментов, поперечных сил, суммарной интенсивности распределенных внешних сил и ее производной, разбив каждый участок на два равных промежутка;

по вычисленным значениям построить эпюры изгибающих моментов (м), поперечных сил (Q), суммарной интенсивности распределенных внешних сил (р) и ее производной (р I);

на эпюру р нанести эпюру kb, где  - прогиб;

на всех эпюрах отметить точки экстремума, точки перегиба и точки излома.

###### Исходные данные

| № группы | Коэффициенты |  |  | l [м] | Интен- сивность нагрузки q, [кН/м] | Модуль упругости балки Е, [ГПа] | Коэффициент постели k, [МН/м3] | Ширина балки b, [м] | Момент инерции сечения I, [м4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2ЗбДс1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 4,0 | 48 | 8 | 20 | 1,0 | 0,40 |
| 2ЗбДс2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 4,4 | 44 | 9 | 40 | 1,2 | 0,50 |
| 3ЗбДп | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 36 | 10 | 60 | 1,4 | 0,60 |
| 2ЗбДп | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 5,5 | 24 | 11 | 80 | 1,5 | 0,44 |
| 1ЗбДс1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 7,0 | 16 | 12 | 100 | 1,6 | 0,56 |
| 2ЗбДс1 | 0,7 | 0.1 | 0,7 | 7,5 | 30 | 14 | 120 | 1,8 | 0,64 |
|  | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 8,0 | 20 | 16 | 140 | 2,0 | 0,48 |
|  | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 8,5 | 40 | 20 | 160 | 2,2 | 0,52 |

З А Д А Н И Е №7

Расчет на продольный изгиб

Требуется :

Подобрать сечение сжатой стойки из двутавра. Если сечение из одного двутавра не проходит по условию устойчивости, требуется  подобрать сечение из двух двутавров, поставленных рядом. без зазора, как показано:

Порядок выполнения.

По заданным значениям нагрузки P, длины l,  и допускаемого напряжения на сжатие [σ]   и зная величину коэффициента приведения длины µ, подобрать сечение балки из одного или двух двутавров, пользуясь таблицами коэффициента продольного изгиба φ.
Примечание. На строительных специальностях вместо допускаемого напряжения [σ] используется расчетное сопротивление R. Коэффициент надежности по нагрузке в задании принимается равным единице.

Для подобранного стержня определить критическую силу, используя формулы критических напряжений. Вычислить коэффициент запаса устойчивости по нагрузке.

Исходные данные

| № группы | длина [м] | [] или [МПа ] | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 3ЗАТ1 | 5,0 | 160 | Ст.3 |
| 3ЗАТ2 | 4,5 | 160 | Ст.3 |
| 2ЗбСс1 | 4,0 | 190 | Ст.3 |
| 2ЗбСс2 | 3,5 | 200 | Ст.3 |
| 2ЗбСс3 | 3,0 | 210 | Ст.5 |
| 2ЗбДс1 | 2,0 | 230 | Ст.5 |
| 2ЗбДс2 | 5,5 | 240 | Ст.5 |
| 3ЗбДп | 6,0 | 250 | Ст.5 |
| 2ЗбДп | 5,0 | 220 | Ст.3 |
| 1ЗбДс | 3,0 | 260 | Ст.3 |